บทที่ 4

สรุปและข้อเสนอแนะ

จากการประเมินการบริหารจัดการน้ำหลากพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางกุ้ง ปี 2560  ตามที่ได้คาดการณ์ความจุของพื้นที่รับน้ำทุ่งบางกุ้งไว้ 27 ล้าน ลบ.ม.  สำหรับรับน้ำจากการตัดยอดน้ำเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจโดยรวมของลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมถึงพื้นที่บริเวณรอบ ๆ ทุ่งบางกุ้งเอง  การประเมินการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางกุ้ง  จะทำให้ทราบถึงปัญหาและข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจริง  ที่จะนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงการดำเนินการด้านต่าง ๆ ในการใช้พื้นที่ทุ่งบางกุ้งเป็นทุ่งรับน้ำในคราวต่อไป  เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเข้าสู่พื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางกุ้งมีประสิทธิผลและยั่งยืนตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้  ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมิน  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะได้ดังนี้

1. การเตรียมความพร้อม

ในการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ได้แก่  การตรวจสอบอาคาร  การซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน  การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้ทราบเหตุผลความจำเป็นของการใช้พื้นที่เป็นทุ่งรับน้ำจากการตัดยอดน้ำ  การสื่อสารหลักการดำเนินงานให้แก่ของบุคลากรของโครงการฯมหาราช  รวมทั้งการวางแผนการระบายน้ำเข้า-ออกจากทุ่งบางกุ้ง  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่  สำนักงานชลประทานที่ 10  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6  รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่  ได้มีการเตรียมการเป็นอย่างดี  สามารถบริหารการระบายน้ำเข้าพื้นที่ทุ่งบางกุ้งได้บรรลุเป้าหมายเป็นอย่างดี  แม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างในขณะปฏิบัติงาน

2. จำนวนอาคารระบายน้ำเข้า-ออกจากทุ่งบางกุ้ง

จำนวนช่องทางระบายน้ำเข้า-ออกจากทุ่งบางกุ้งแม้จะมีจำนวนน้อย  ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาการดำเนินการระบายน้ำเข้า-ออกจากทุ่งบางกุ้งแต่อย่างใด  เพราะโดยปรกติฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 จะใช้ ปตร.บางกุ้ง เป็นอาคารระบายน้ำหลักเพียงช่องทางเดียวในการระบายน้ำเข้า-ออกจากทุ่งบางกุ้ง  ส่วนอาคารอื่น ๆ มีความสามารถให้น้ำผ่านได้น้อย

โดยที่ความจุของทุ่งรับน้ำบางกุ้งมีขนาดเล็ก  มีความจุน้ำน้อย  จึงไม่ประสบปัญหาช่องทางการระบายน้ำเข้า-ออกไม่เพียงพอ  สามารถระบายน้ำเข้า-ออกได้ตามที่กำหนดไว้  ถึงแม้ว่าจะมีการรับน้ำเกินกว่าแผนที่วางไว้จาก 27  ล้าน ลบ.ม. เป็น 90  ล้าน ลบ.ม.  แต่มีปัญหาการระบายน้ำออกจากทุ่งไม่ได้ตามแผน  เนื่องจากชาวนาที่ปลูกข้าวขึ้นน้ำที่มีอยู่ในทุ่งประมาณ 2,000 ไร่  ไม่ยินยอมให้ระบายน้ำออกเนื่องจากเกรงว่าต้นข้าวจะล้ม  ซึ่งกรณีนี้ไม่มีผลเสียหายต่อพื้นที่ปลูกข้าวในฤดูนาปรังซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งบางกุ้ง

3. แนวเขต  ระดับ  ความจุของทุ่งระบายน้ำ

จากการนำภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่น้ำท่วมที่เกิดขึ้นจริงสูงสุดในปี 2560  มาซ้อนทับกับแผนที่ปรกติ  แล้วลากแนวเขตใหม่  พบว่าแนวขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมจริงมีแนวใกล้เคียงกับขอบเขตที่กำหนดไว้ตอนเริ่มโครงการ  แต่มีพื้นที่น้ำท่วมเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม  ส่วนค่าระดับหลังคันแนวปิดล้อมพื้นที่รับน้ำและระดับพื้นดินเดิมในท้องทุ่งมีค่าใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้เดิม

ทุ่งบางกุ้งมีคลองระบายน้ำสายใหญ่มหาราช 3  เป็นคลองระบายน้ำสายหลักของทุ่งบางกุ้ง  ความยาวคลอง  25.48  กม.  บริเวณปลายคลองมี  ปตร.บางกุ้งควบคุมการระบายน้ำของทุ่งบางกุ้งออกจากพื้นที่สู่แม่น้ำเจ้าพระยา  ซึ่งปตร.บางกุ้งมีระดับเก็บกัก ปกติที่ +4.00  ม.รทก.  คิดเป็นปริมาณน้ำเก็บกัก  122.23  ล้าน ลบ.ม.  หากพิจารณความจุสูงสุดของทุ่งบางกุ้งให้ถูกจำกัดโดยสันบานปตร.บางกุ้ง  พบว่าสามารถเก็บกักได้สูงสุด +5.30  ม.รทก.  คิดเป็นปริมาณน้ำเก็บกัก  289.34  ล้าน ลบ.ม.

4. ปัญหาการดำเนินการโครงการ

ปัญหาการนำน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางกุ้ง

1) ถนนสัญจรในทุ่ง มีน้ำล้นข้ามถนน 3 แห่ง คือ

- ถนนหลังคันคลองระบาย ใหญ่มหาราช 3 ที่ กม. 16 ถึง 25+800

- ถนนหลังคันคลองระบาย 2 ขวา มหาราช 3

- ถนนหลังคันคลอง 1 ซ้าย 1 ขวา

2) หลังจากน้ำล้นข้ามถนน ส่งผลกระทบต่อหมู่บ้านในตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิดน้ำท่วมขัง

3) ชาวนาที่ปลูกข้าวฟางลอยในพื้นที่ทุ่งบางกุ้งไม่สามารถปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าวพันธ์ไม่ไวแสงได้   จึงเป็นปัญหาต่อการระบายน้ำเข้าทุ่ง คือ  ไม่สามารถเร่งปริมาณน้ำเข้าทุ่งในแบบการเพิ่มระดับน้ำอย่างรวดเร็วพรวดเดียวมาก ๆ ได้  จะทำให้น้ำท่วมมิดยอดข้าว   เพราะหากข้าวถูกน้ำท่วมนานเกิน3วันจะทำให้ยอดข้าวชะลูดน้ำ  แล้วหักจมน้ำเน่าเสียหาย  อันจะเป็นเหตุทำให้เวลาการรับระบายน้ำเข้าทุ่งยาวนานขึ้น  จนอาจจะเลยช่วงเวลาการตัดยอดน้ำสูงสุดไป

4) เนื่องจากจากกรณีที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นส่งผลให้ระดับน้ำไหลข้ามสันบาน ประตูระบายน้ำบางกุ้งเกินศักยภาพ

5) สภาพการใช้พื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต จากการปลูกข้าวเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นส่งผลให้พื้นที่ระบายน้ำในทุ่งลดลง

6) สภาพอาคารชลประทานบางแห่งชำรุดทรุดโทรมนอกเหนือความคาดหมายไม่สามารถป้องกันการระบายน้ำเข้าทุ่งส่งผลให้ปริมาณน้ำที่เข้าทุ่งเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้และกระทบต่อประชาชน

7) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เข้าใจและไม่ถ่ายทอดข้อมูลถึงนโยบายที่ตั้งไว้ให้กับประชาชนในพื้นที่

8) ประชาชนไม่ทราบและไม่เข้าใจถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามนโยบายที่แท้จริง

ปัญหาการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางกุ้ง

1) การระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางกุ้งคือการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา หากระดับในแม่น้ำมีระดับสูงกว่าระดับน้ำในทุ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถทำการระบายน้ำออกได้และส่งผลต่อรอบการเพาะปลูกรอบต่อไป

2) ประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำน้อยขาดความเข้าใจในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางกุ้ง ทำให้เกิดความขัดแย้งหลังจากมีการระบายออกจากทุ่ง

3) ในช่วงการระบายน้ำออกหากยังมีน้ำจากพื้นที่ด้านบนระบายลงมาอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้การระบายน้ำออกจากพื้นที่ระบายน้ำล่าช้ากว่ากำหนด

4) เกิดความขัดแย้งในการระบายน้ำออกจากทุ่ง ระหว่างตำบล

สืบเนื่องจากเกษตรกรในตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พื้นที่ตอนบน) ไม่มีการทำข้าวนาปีและต้องการระบายน้ำออกจากทุ่งบางกุ้งให้เร็วขึ้น เพื่อทำการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง เช่น ปลูกมันเทศ เผือก ฯลฯ ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ในช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่เกษตรกรในตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พื้นที่ตอนล่าง) เพาะปลูกข้าวนาปีต้องการเก็บกักระดับน้ำไว้ในช่วงข้าวตั้งท้องออกรวง หากระบายน้ำออกจากทุ่งในตำบลทับน้ำ จะส่งผลกระทบต่อระดับน้ำเก็บกักของทุ่งฯ ในตำบลบ้านกุ่มลดลงไปด้วย จึงทำให้เกิดการขัดแย้งของเกษตรกรในพื้นที่

การแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายอำเภอบางปะหัน นัดคุยและยินยอมเห็นด้วยกับการเก็บกักระดับน้ำในทุ่งบางกุ้ง อยู่ที่ระดับ + 3.60 ม.รทก. เพื่อการปลูกข้าวนาปี และหล่อเลี้ยงน้ำและระบายน้ำให้ระดับน้ำในทุ่งลดลงได้ถึง + 3.50 ถึง +3.60 ม.รทก. เพื่อให้พื้นที่ตำบลทับน้ำสามารถปลูกมันเทศ เผือกได้ และพื้นที่ปลูกข้าวนาปีในตำบลบ้านกุ่ม ไม่เกิดผลกระทบเสียหาย

นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ระหว่างตำบลที่เกิดความขัดแย้งดังกล่าว อีก 1 พื้นที่ คือ ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พื้นที่ตอนบน) กับตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พื้นที่ตอนล่าง)

ปัญหาการบริหารจัดการน้ำ

1) ทุ่งบางกุ้งอยู่ด้านท้ายของแม่น้ำและต้องรองรับจากพื้นที่ด้านบน ทำให้การบริหารจัดการน้ำต้องได้รับข้อมูลและตัวเลขที่เป็นข้อเท็จจริง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำได้ โดยการคำนวณสมดุลน้ำในพื้นที่ซึ่งจะส่งผลให้สามารถใช้นำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2) ประตูระบายน้ำบางกุ้ง มีระดับสันบานอยู่ที่ +5.30 ม.รทก.ระดับน้ำสูงสุดด้านท้ายปี 2560 อยู่ที่ +6.00 ม.รทก. ทำให้ไม่สามารถป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลเข้ามา ทำให้ได้รับความเดือดร้อนยิ่งขึ้นไปอีก

5. ผลประโยชน์ที่ได้รับ

1) ผลประโยชน์ทางตรง

-ป้องกันน้ำท่วม

ชาวนาที่ทำนาอยู่ในพื้นที่ทุ่งระบายน้ำจะได้ระบายน้ำสำหรับเตรียมแปลงเพาะปลูกนาปีในฤดูฝนปี 2560 ก่อนพื้นที่อื่นที่ไม่ได้อยู่ในโครงการเลื่อนเวลาการปลูกพืชมาเป็นวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ทำให้ชาวนาสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้เร็วขึ้นประมาณปลายเดือนสิงหาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนกันยายนก่อนที่ฤดูน้ำหลากจะมาถึงเข้าท่วมนาเก็บเกี่ยวไม่ทัน

-พักนา, กำจัดศัตรูพืช

หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จชาวจะปล่อยพื้นที่ว่างไว้เตรียมระบายน้ำที่ทางราชการจะตัดยอดน้ำนองเข้าไปเก็บไว้ในพื้นที่นา  ในวันที่มีปริมาณน้ำหลากสูงสุดในแม่น้ำสายหลักเกินกว่าแม่น้ำจะรองรับได้  หรือหากปีใดทางราชการไม่ได้ใช้พื้นระบายน้ำนองชาวนาสามารถนำน้ำเข้าไปเก็บไว้สำหรับเตรียมแปลงได้ตามที่ต้องการ ซึ่งจะเป็นการพักดิน ทำให้มีการย่อยสลายเพิ่มปุ๋ยให้กับดิน วัชพืชถูกน้ำท่วมตาย หนูและแมลงหนีไปอยู่ที่อื่น รวมถึงได้ชะล้างสารเคมีในดินให้เป็นปรกติสมดุลย์

-การประหยัดน้ำเตรียมแปลง

ปริมาณน้ำที่ทางราชการได้ตัดยอดน้ำนองเข้าไปเก็บไว้ในพื้นที่นา  ในวันที่มีปริมาณน้ำหลากสูงสุดในแม่น้ำสายหลักเกินกว่าแม่น้ำจะรองรับได้  หรือหากปีใดทางราชการไม่ได้ใช้พื้นระบายน้ำนองชาวนาสามารถนำน้ำเข้าไปเก็บไว้สำหรับเตรียมแปลงได้ตามที่ต้องการ  ทำให้กรมชลประทานไม่ต้องส่งน้ำจากเขื่อนมาใช้ในการเตรียมแปลง และชาวนาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำเข้านา

-การได้รับจัดสรรน้ำเพื่อปลูกก่อน

ชาวนาที่ทำนาอยู่ในพื้นที่ทุ่งระบายน้ำจะได้ระบายน้ำสำหรับเตรียมแปลงเพาะปลูกนาปีในฤดูฝนปี 2560 ก่อนพื้นที่อื่นที่ไม่ได้อยู่ในโครงการเลื่อนเวลาการปลูกพืชมาเป็นวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ซึ่งแต่เดิมชาวจะต้องรอใช้น้ำฝนสำหรับการเตรียมแปลงนาหรือไถหว่านแห้งรอฝนตก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะต้องทำนาล่าช้าออกไปและอาจจะถูกน้ำท่วมเสียหายก่อนที่เก็บเกี่ยวได้

-การได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

การที่เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำยอมเข้าร่วมโครงการเลื่อนเวลาการปลูกพืชให้เร็วขึ้นภายใต้องค์ประกอบเงื่อนไขและหลักการครบตามที่ทางราชการกำหนด  นับว่าเป็นกลุ่มผู้เสียสละเพื่อส่วนรวม ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางราชการจะให้สิทธิพิเศษบางอย่างก่อนชาวนาทั่วไป  ได้แก่  การได้รับสิทธิ์ให้ทำนาปรังปีต่อไป  การได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต  และได้รับค่าชดเชยหากมีการเสียหายเกิดขึ้นจากการระบายน้ำเข้าทุ่ง เป็นต้น

2) ผลประโยชน์ทางอ้อม

-การสร้างรายได้จากการประมง

แม้ว่าในช่วงเวลาอันสั้นชาวนาไม่สามารถปล่อยปลาเข้าไปเพาะเลี้ยงในพื้นที่นาเพื่อสร้างรายได้ผลตอบแทนเป็นของส่วนตัวได้เนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่และมีเวลาน้อย  แต่ชาวนาที่ว่างเว้นจากการทำนาสามารถที่จะจับปลาตามธรรมชาติที่ได้ตามน้ำเข้าไปอยู่ในนามาขายสร้างรายได้  หรือนำมาบริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายได้อีกทางหนึ่ง

-เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ปริมาณน้ำท่วมผืนนาอันเวิ้งว้างกว้างไกลสุดสายตาเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจของชุมชนเมืองในการออกไปแค้มปิ้ง พายเรือ ชมนก ตกปลา ชมดอกบัว พืชพรรณธรรมชาติ ต่างๆได้ตามอัธยาศรัย

-การปรับตัวอยู่กับน้ำ

เหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเกือบเป็นประจำทุกปีโดยไม่มีหนทางหลีกเลี่ยงได้  จำเป็นที่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมจะต้องปรับตัวให้อยู่กับน้ำได้เหมือนกับชาวนาในอดีต

-ได้รับการชดเชยหากเป็นพื้นที่นอกทุ่งระบายน้ำ

ในกรณีที่บางปีมีปริมาณน้ำมากกว่าพื้นที่ทุ่งระบายน้ำที่อยู่ในโครงการจะสามารถรองระบายน้ำได้ทั้งหมด รัฐบาลอาจจะขอใช้พื้นที่นานอกทุ่งระบายน้ำที่ไม่อยู่ในโครงการบางแห่งที่เก็บเกี่ยวข้าวหมดแล้วสำหรับรองระบายน้ำตามความจำเป็นความเหมาะสม  โดยพื้นที่เหล่านี้จะได้รับค่าชดเชยตามที่รัฐบาลจะกำหนดเป็นครั้งๆ ไป ดีกว่าการปล่อยพื้นนาว่างเปล่าไว้เฉยๆ

-น้ำท่วมดีกว่าแล้ง

การที่มีน้ำเข้าไปอยู่ในพื้นที่นาในบางปีแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สามารถใช้น้ำนั้นให้เกิดประโยชน์ได้สารพัด ทั้งน้ำใต้ดิน บนดินรวมถึงการระเหยสร้างความชื้นให้บรรยากาศนำพากลายเป็นฝนตกหมุนเวียนกันต่อเนื่อง  แตกต่างจากการไม่มีน้ำในผืนนา  ท้องนาแห้งแล้งแตกระแหง น้ำใต้ดินไม่มี  จะทำการปลูกพืชก็ไม่ได้ ประชาชนอดอยากยากจน

6 แนวทางการแก้ปัญหา

จากปัญหาและอุปสรรคด้านวิศวกรรม ในการดำเนินงานการระบายน้ำเข้า ออกจากทุ่งระบายน้ำในฤดูน้ำหลากปี 2560 ยังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขปรับปรุง หากมีความจำเป็นที่จะดำเนินโครงการนี้ต่อไป จากการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากพื้นที่สามารถสรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวพร้อมมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการต่อไปให้สำเร็ลุล่วงไปดังนี้

6.1 มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง

3.1.1 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันน้ำท่วม

1) การเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศ สภาพน้ำฝน-น้ำท่า และแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม

2) การใช้ระบบชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำ กรณีน้ำมาก

3) การเตรียมความพร้อมระบบป้องกันน้ำท่วม

4) การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ

3.1.2 การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำ มีแผนการระบายน้ำ-ระบายน้ำออกจากพื้นที่ทุ่งบางกุ้ง อย่างชัดเจน

3.1.3 การประชาสัมพันธ์ การรับรู้และสร้างความเข้าใจ และเงื่อนไขการใช้พื้นที่ทุ่งบางกุ้ง เพื่อใช้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำในฤดูน้ำหลากปี 2561 ต่อไป

6.2 มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง

เสนอแผนงานและงบประมาณ โดยรายละเอียดมีดังนี้

3.2.1) การก่อสร้างคันกั้นน้ำ เพื่อแบ่งพื้นที่เป็นโซนๆ ในการเก็บกักและการระบายน้ำให้เป็นอิสระ โดนกำหนดกฎเกณฑ์ให้เป็นไปตามเหมาะสม

(1) เสริมคันคลองระบาย ใหญ่มหาราช 3 ตั้งแต่ กม.15+700 ถึง กม.25+460 ทั้งสองฝั่งกว้าง 6.00 เมตร ยาว 9,760 เมตร สูง + 4.50 เมตร (รทก.)

(2) เสริมคันคลองระบาย 2 ขวา มหาราช 3 ตั้งแต่ 0+000 ถึง กม.6+650 ทั้งสองฝั่งกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6,650 เมตร สูง + 4.50 เมตร (รทก.)

(3) เสริมคันคลองธรรมชาตินนทรีย์ จากคลองส่งน้ำชัยนาท – อยุธยา ฝั่งขวา ถึง ฝั่งซ้าย คลองระบายใหญ่มหาราช 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว ประมาณ 4,000 เมตร สูง + 4.50 เมตร (รทก.)

3.2.2) การก่อสร้างและซ่อมแซมท่อระบายน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องกว้านบานระบาย เพื่อการเก็บกักและการระบายน้ำ รายละเอียดดังแสดงในตาราง

ตาราง ที่ตั้งท่อระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูก

| คลองระบาย 2 ขวา มหาราช 3 |  |  | คลองระบายใหญ่หาราช 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | กม. | ฝั่ง | ที่ | กม. | ฝั่ง |
| 1 | กม.0+500 | ขวา | 1 | กม.20+300 | ซ้าย |
| 2 | กม.0+600 | ซ้าย | 2 | กม.20+300 | ขวา |
| 3 | กม.1+300 | ขวา | 3 | กม.21+270 | ขวา |
| 4 | กม.1+300 | ซ้าย | 4 | กม.21+500 | ซ้าย |
| 5 | กม.1+800 | ขวา | 5 | กม.22+100 | ซ้าย |
| 6 | กม.1+850 | ซ้าย | 6 | กม.22+500 | ซ้าย |
| 7 | กม.2+000 | ขวา (เก่า) | 7 | กม.22+900 | ขวา |
| 8 | กม.2+450 | ขวา | 8 | กม.23+120 | ขวา |
| 9 | กม.2+700 | ซ้าย | 9 | กม.23+300 | ขวา |
| 10 | กม.3+000 | ขวา | 10 | กม.23+450 | ซ้าย |
| 11 | กม.3+500 | ขวา | 11 | กม.23+800 | ซ้าย |
| 12 | กม.3+700 | ซ้าย | 12 | กม.23+840 | ขวา |
| 15 | กม.4+000 | ขวา | 13 | กม.25+000 | ซ้าย |
| 14 | กม.4+100 | ซ้าย | 14 | กม.25+000 | ขวา |

3.2.3) การก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องกว้านบานระบาย ตามปากคลองแยกจากคลองระบายใหญ่มหาราช 3

(1) คลองญวน แยกจากคลองระบายใหญ่มหาราช 3 ที่ กม.16+300 ฝั่งขวา (ประกาศมาตรา 5) พื้นที่ ม.3 ต.ทับน้ำ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา พิกัด 14.475221-100.5086

(2) คลองลำผู้เฒ่า แยกจากคลองระบายใหญ่มหาราช 3 ที่ กม.17+500 ฝั่งขวา (ประกาศมาตรา 5) พื้นที่ ม.2 ต.ทับน้ำ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา พิกัด 14.469532-100.5120

(3) ปลายคลองระบาย 2 ขวา มหาราช 3 แยกจากคลองระบายใหญ่มหาราช 3 ที่ กม.20+300 ฝั่งขวา (คลองชลประทาน) พื้นที่ ม.8 ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา พิกัด 14.448433-100.5062

(4) คลองนนทรี แยกจากคลองระบายใหญ่มหาราช 3 ที่ กม.22+500 ฝั่งซ้าย พื้นที่ ม.8 ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา พิกัด 14.435389-100.5103

(5) คลองบางหวย แยกจากคลองระบายใหญ่มหาราช 3 ที่ กม.23+300 ฝั่งขวา พื้นที่ ม.9 ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา พิกัด 14.437907-100.5042

7 ข้อเสนอแนะ

7.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อน

5.1.1 ควรมีการทบทวน ปรับแก้ไข กฎระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติทางการเกษตร เพื่อให้สอดรับการปฏิบัติงานในพื้นที่และสามารถช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำให้ทันต่อสถานการณ์

5.1.2 ควรมีระบบการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากในรูปแบบของ Single Command (หน่วยงานกลาง) โดยมีการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานจากระดับนโยบาย นำไปสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมในทุกสถานการณ์บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานได้ ภายใต้หลักการดำเนินการตามวงจรชีวิตของนโยบายสาธารณะ (Policy Life–Cycle) ดังแสดงในภาพที่ 5-1

ภาพที่ 5-1 แสดงวงจรชีวิตของนโยบายสาธารณะ (Policy Life–Cycle)

7.2  ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการอุทกภัยโดยใช้พื้นที่ลุ่มเพื่อเก็บกักน้ำ

สภาพของพื้นที่ลุ่มต่ำในปัจจุบันมีน้ำท่วมขังเป็นประจำ แต่ปริมาณน้ำที่เข้าไปท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำที่ผ่านมา เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่น้ำหลากในแม่น้ำและลำน้ำหลัก ยังไม่ถึงจุดวิกฤติ และยังสามารถระบายน้ำลงสู่ลำน้ำด้านท้ายน้ำได้ โดยที่ระดับน้ำในแม่น้ำและลำน้ำสายหลักช่วงที่ไหลผ่านพื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่ชุมชนยังอยู่ในระดับต่ำกว่าตลิ่งหรือคันป้องกันน้ำท่วมเดิมที่มีอยู่  ซึ่งปริมาณน้ำที่เข้าไปท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำดังกล่าวเป็นลักษณะของการปล่อยให้น้ำไหลเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำตามธรรมชาติโดยไม่มีการควบคุม ทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีน้ำเข้าไปท่วมขังเต็มพื้นที่หมดแล้ว

หากเกิดจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนหรืออ่างเก็บน้ำต่างๆ มีความจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำลงสู่ลำน้ำตอนล่าง ส่งผลให้มีปริมาณน้ำในแม่น้ำและลำน้ำสายหลักเพิ่มมากขึ้นจนเกินขีดความสามารถของลำน้ำช่วงที่ไหลผ่านพื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่ชุมชนจะรองรับได้ ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งหรือคันป้องกันน้ำท่วมก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อพื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่ชุมชน โดยที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ลุ่มต่ำในการช่วยบรรเทาอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม หากในช่วงเวลาที่ปริมาณน้ำในลำน้ำถึงจุดวิกฤติเดียวกันกับที่กล่าวข้างต้น ถ้าพื้นที่ลุ่มต่ำมีการพัฒนาปรับปรุงให้สามารถบริหารจัดการน้ำส่วนเกินความจุลำน้ำ เข้าไปเก็บกักในช่วงเวลาที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำและลำน้ำสายหลักถึงจุดวิกฤติจะช่วยลดระดับน้ำในแม่น้ำและลำน้ำสายหลักลงได้ ความเสียหายต่อพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่ชุมชนจะลดลง และแม้แต่ความเสียหายในพื้นที่ลุ่มต่ำเองก็จะลดลง เนื่องจากมีการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างเป็นระบบ โดยแนวคิดการใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อบรรเทาอุทกภัย แสดงได้ดังภาพที่ 5-2 ส่วนภาพที่ 5-3 แสดงถึงองค์ประกอบในการพัฒนา ตามแนวคิดการใช้พื้นที่ลุ่มต่ำ เพื่อการบรรเทาอุทกภัย

โดยในการพัฒนาองค์ประกอบตามแนวคิดการใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อบรรเทาอุทกภัย มีเกณฑ์เบื้องต้นในการบริหารจัดการพื้นที่ 2 ส่วนหลัก คือ แนวคิดในการบริหารจัดการน้ำ  และ แนวคิดในการบริหารจัดการองค์กร และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

1)	แนวคิดในการบริหารจัดการน้ำ

การบริหารจัดการน้ำของพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อการบรรเทาอุทกภัย ต้องควบคุมปริมาณน้ำให้เข้าและระบายออกจากพื้นที่ได้ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมของพื้นที่และองค์ประกอบหลักๆ ที่จำเป็นในการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำ ได้แก่

- ระบบป้องกันน้ำท่วมจากภายนอกของพื้นที่ลุ่มต่ำ ต้องสูงกว่าระดับน้ำในแม่น้ำและลำน้ำสายหลัก ที่เหมาะสมในช่วงเวลาก่อนการบริหารจัดการน้ำส่วนเกินเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำ

(1)  พื้นที่ลุ่มต่ำที่ไม่มีการควบคุมน้ำเข้าพื้นที่

(2)  พื้นที่ลุ่มต่ำที่มีการควบคุมน้ำ

ภาพที่ 5-2 แนวคิดการใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อการบรรเทาอุทกภัย

ภาพที่ 5-3 องค์ประกอบตามแนวคิดการใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อการบรรเทาอุทกภัย

- อาคารควบคุมน้ำจากแม่น้ำและลำน้ำสายหลักเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำ ต้องมีขนาดและจำนวนที่ เพียงพอที่จะระบายน้ำจากลำน้ำหลักเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่ำจนถึงระดับเก็บกักที่กำหนดในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 7-15 วัน

- ร่องคลองระบายน้ำที่จะกระจายน้ำเข้าและระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ ต้องปรับปรุงให้มีขนาดเพียงพอที่จะกระจายน้ำเข้าพื้นที่ในช่วงระยะเวลา 7-15 วัน และระบายออกจากพื้นที่ในช่วงระยะเวลา 15-30 วัน

- อาคารควบคุมการระบายน้ำออกจากพื้นที่ ต้องมีขนาดและจำนวนเพียงพอที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำในช่วงระยะเวลา 15-30 วัน

- ระบบสูบน้ำต้องมีขนาดเพียงพอที่จะสูบระบายน้ำฝนที่ตกในพื้นที่  ให้ระบายลงลำน้ำในช่วงเวลาที่ปริมาณน้ำหลากยังไม่ถึงจุดวิกฤติ และเพียงพอที่จะช่วยสูบเร่งการระบายน้ำที่ผันเข้าไปเก็บกักในพื้นที่ให้ระบายออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำทันช่วงเวลาที่จะเริ่มปลูกข้าวตามปฏิทินการเพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นที่

- มีระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำสำหรับชุมชนในพื้นที่เก็บกักน้ำที่ไม่สามารถอพยพเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำได้ โดยรวมถึงมีพื้นที่สำหรับเป็นศูนย์ช่วยเหลือบรรเทาอุทกภัยสำหรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกที่สามารถจัดการในการรับฝาก ดูแลสิ่งของทรัพย์สินของประชาชนในที่อยู่นอกพื้นที่ป้องกันน้ำท่วม

- ระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นที่ลุ่มต่ำ เช่น ถนน ไฟฟ้า ต้องปรับปรุงให้ใช้งานได้ในช่วงที่เก็บกักน้ำหลาก

ปัจจุบันพื้นที่โครงการทั้งพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งป่าโมก มีระบบป้องกันน้ำท่วมจากภายนอก โดยมีอาคารและคูคลองระบายน้ำเข้า-ออกจากพื้นที่ และส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ของกรมชลประทานอยู่แล้ว ตำแหน่งและประเภทของอาคารบางส่วนสามารถนำมาใช้งานในกรณีที่พื้นที่ถูกกำหนดให้ถูกใช้เป็นพื้นที่พักน้ำในช่วงเวลาที่ระดับน้ำในลำน้ำถึงจุดวิกฤติ เพื่อควบคุมบริหารจัดการน้ำเข้า-ออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำได้ อย่างไรก็ตามองค์ประกอบเดิม ถูกออกแบบก่อสร้างเพื่อบริหารจัดการน้ำสำหรับการส่งน้ำเพื่อการชลประทานเป็นหลัก และมีอายุการใช้งานยาวนาน ดังนั้นองค์ประกอบและอาคารต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่โครงการจำเป็นต้องปรับปรุงและเพิ่มเติมองค์ประกอบให้สามารถควบคุมบริหารจัดการน้ำเข้า-ออกจากพื้นที่เพื่อรองระบายน้ำหลากในช่วงวิกฤติได้ด้วย

ระดับน้ำที่ถูกนำเข้ามาเก็บกักภายในพื้นที่ ช่วงเวลาและระยะเวลาในการควบคุมน้ำเข้าและระบายออกจากพื้นที่ในระยะเวลาที่กำหนด ได้ถูกนำไปกำหนดเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นต้องปรับปรุงในแต่ละพื้นที่ลุ่มต่ำ องค์ประกอบหลักๆ ประกอบด้วย การปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วม ให้สอดคล้องกับระดับน้ำในลำน้ำหลักกับระดับน้ำที่เก็บกักภายในพื้นที่ลุ่มต่ำ การปรับปรุงขนาดและเพิ่มจุดอาคารระบายน้ำเข้าพื้นที่ได้ ภายในช่วงระยะเวลาที่สามารถลดระดับน้ำในลำน้ำ การปรับปรุงขนาด เพิ่มจุดอาคารระบายน้ำและปรับปรุงร่องคลองระบายน้ำ ให้สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด เพิ่มเติมสถานีสูบน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมของพื้นที่ โดยการพร่องน้ำที่เกิดจากฝนที่ตกภายในพื้นที่และช่วยในเร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้

2)	แนวคิดในการกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

พื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งป่าโมก แม้จะมีความเหมาะสมสามารถบริหารจัดการทางด้านเทคนิคได้ แต่ก็มีความอ่อนไหวทางด้านสังคมอยู่ เนื่องจากการใช้พื้นที่ลุ่มต่ำในการเก็บกักน้ำ แม้จะอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเป็นประจำอยู่แล้ว แต่ลักษณะการท่วมโดยธรรมชาติกับการท่วมโดยการบริหารจัดการให้ท่วมโดยองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ ย่อมส่งผลกระทบทางด้านจิตใจต่อความรู้สึกของเจ้าของพื้นที่ ดังนั้นแนวคิดในการบริหารจัดการมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการจึงมีความสำคัญ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านเทคนิค โดยมีประเด็นพอสรุปได้ดังนี้

(1)	การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้ประชาชนทั้งในพื้นที่ลุ่มต่ำและในพื้นที่เศรษฐกิจ ที่ได้รับผลเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำได้เข้าใจตรงกันและยอมรับถึงผลกระทบทั้งด้านดีและด้านเสียที่จะเกิดขึ้น มิฉะนั้นการบริหารจัดการใช้พื้นที่ลุ่มต่ำจะไม่เกิดขึ้น

(2)	กำหนดมาตรการต่างๆ ที่กำหนดขึ้นเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา หรือชดเชยให้กับความเสียหายหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเจ้าของพื้นที่ลุ่มต่ำ ต้องชัดเจนและปฏิบัติได้จริง มีกฎหมายรองรับ เป็นที่พอใจยอมรับได้ของทุกฝ่าย

(3)	กำหนดมาตรการต่างๆ ที่จะใช้ในการลดผลกระทบทางด้านสังคม

(4)	กำหนดแนวทางการบริหารจัดการด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเกษตร

(5)	การจัดตั้งองค์กรที่จะบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำ

7.3  ข้อเสนอแนะการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการพื้นที่น้ำนอง

จากการศึกษาเสนอแนะให้มีการจัดตั้งองค์กรในรูปแบบของ “คณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ระบายน้ำนองในระดับพื้นที่และภาพรวม” ซึ่งจะต้องมีกฎหมายรองรับเพื่อให้สามารถมีอำนาจบริหารได้อย่างยั่งยืนมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างชัดเจน มีอำนาจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดแนวทางแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทุกด้าน การควบคุมการป้องกันและการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลในการปฏิบัติบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการรับรู้ ร่วมคิดให้ข้อเสนอแนะ ร่วมกันตัดสินใจ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขัดแย้งในพื้นที่ และการเปิดพื้นที่ให้หน่วยงานในระดับท้องถิ่น และประชาชนผู้ใช้น้ำเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำเพื่อร่วมกันบูรณาการศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันการจัดการด้านการเกษตรและการใช้พื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ระบายน้ำนองให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ การส่งเสริมให้ประชาชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างแท้จริง ควรมีการกำหนดสิทธิการจัดการน้ำในเขตพื้นที่ระบายน้ำนอง ในลักษณะของการกำหนดเขตการจัดการน้ำ (Water Management Block) โดยกำหนดบทบาทหน้าที่แก่รัฐและผู้ใช้น้ำตามหลักการความเป็นธรรม ความมีประสิทธิภาพ และความยั่งยืน

7.4  ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.2.1 ควรมีการบูรณาการทำงานอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ เป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน เช่น โครงการเปิดน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง ซึ่งเป็นโครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้กับทุ่งนาที่ได้รับการกำหนดให้เป็นแก้มลิงเพื่อระบายน้ำในช่วงน้ำหลาก ภายใต้การบูรณาการของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมประมง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

5.2.2 ควรส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โครงการอุดหนุนปัจจัยการผลิตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำ ภายใต้การบูรณาการของกรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว และกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่โครงการปรับเปลี่ยนระบบผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยเฉพาะการป้องกันลดความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ การพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ให้เหมาะสม รวมถึงพัฒนาศักยภาพในการเตรียมพร้อมรับอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.5  ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาต่อไป

5.3.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยในระดับชาติ และระดับจังหวัดให้มีความเป็นเอกภาพในการประเมินวิเคราะห์สถานการณ์และบริหารสั่งการที่เป็นเอกภาพ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการ ลดความซ้ำซ้อนของทรัพยากร สามารถเข้าถึงปัญหาและจัดการสาเหตุของปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ความเป็นเอกภาพของระบบการบริหารสั่งการจะต้องมาพร้อมกับระบบการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และการประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ด้วย

5.3.2 การพัฒนาเครื่องมือและการใช้เทคโนโลยีสำหรับการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยผ่านช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือระหว่างกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และผู้กำหนดนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับนโยบาย เพื่อสร้างทางเลือกที่เหมาะสมในการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมเพื่อประกอบการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำ

5.3.3 การสื่อสารสถานการณ์น้ำหลากต่อสาธารณชนให้รับรู้และเข้าใจ เกิดความตระหนัก เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการปรับตัวและเตรียมพร้อมเพื่อบรรเทาผลกระทบ และเตรียมพร้อมในการเผชิญสถานการณ์ รวมทั้ง สร้างความเข้าใจสถานการณ์ต่อสื่อมวลชนให้เข้าใจสถานการณ์ ปัญหาสาเหตุ ความเสี่ยงและผลกระทบ การปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำหลาก เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้เป็นไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

5.3.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำหลาก กรณีศึกษา: ทุ่งป่าโมก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ลุ่มต่ำที่เหมาะสม ตลอดจนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำอื่นๆ ที่ประสบปัญหาวิกฤติเช่นเดียวกันนี้ได้ ส่งผลให้การบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

8  การพิจารณาการขยายผลไปสู่พื้นที่ที่มีศักยภาพ

มีประชาชนต้องการเข้าร่วมโครงการจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม  แต่ติดเงื่อนไขคุณสมบัติของทุ่งไม่ได้ครบตามที่กำหนดไว้

พื้นที่ระบายน้ำเพิ่มเติมในกรณีที่เขื่อนเจ้าพระยาไม่สามารถเพิ่มการระบายได้ในกรณีที่มีปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำสายหลักมีปริมาณมาก  ไม่สามารถที่จะระบายลงไปทางด้านท้ายน้ำได้  เกินกว่าพื้นที่ทุ่งระบายน้ำจะรองรับได้ทั้งหมดหรือมีปริมาตรเก็บกักไม่เพียงพอต่อปริมาณน้ำส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด  ทำให้มีน้ำจำนวนหนึ่งที่จะต้องบริหารจัดการเพิ่มเติมเพื่อให้น้ำจำนวนนี้เกิดผลกระทบต่อส่วนรวมน้อยที่สุด  รัฐบาลจะขอใช้พื้นที่นาข้าวที่ชาวนาได้ดำเนินการเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว(แม้ยังไม่เก็บเกี่ยวก็ตามหากมีความจำเป็นเร่งด่วน) เพื่อนำน้ำส่วนที่เหลือเข้าไปในทุ่งเป็นการชั่วคราว จะใช้พื้นที่ใดบ้างขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำส่วนที่เหลือและปริมาตรของพื้นที่ที่จะขอใช้เป็นครั้งคราวไป  ลำดับการระบายน้ำเข้าพื้นที่  จะต้องพิจารณากันตามเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง ที่ตะต้องพิจารณาถึงปริมาณน้ำ  พื้นที่ว่างมีอยู่เท่าใด  มีต้นข้าวอยู่จำนวนมากน้อยเท่าใด ทำแล้วตัดยอดน้ำลดผลกระทบเขตเศรษฐกิจได้จริง  ค่อยนำมาจัดลำดับการนำน้ำเข้าทุ่งต่อไปเนื่องจากเป็นการกระทำการของภาครัฐ  รัฐบาลจะออกกฎระเบียบการจ่ายค่าชดเชยตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงตามมาเป็นที่ยอมรับของชาวนา  นอกเหนือจากประชาชนที่ถูกน้ำท่วมตามปรกติธรรมชาติ  จำนวนเท่าใดตามแต่คณะกรรมการผู้ประเมิน